新疆生产建设兵团第八师成品油零售体系

“十三五”发展规划

(2016-2020年)

第八师商务局

二Ｏ一九年六月

目     录

第一章  概述………………………………………………………1

一、规划背景…………………………………1

二、规划依据…………………………………………2

三、规划指导思想与原则……………………………………2

四、规划范围与期限……………………………………3

五、主要结论……………………………………4

第二章  加油站现状分析与评价……………………………………4

一、社会经济发展现状…………………………………4

二、机动车保有量和过境机动车数量…………………………6

三、现有道路平均交通流量…………………………6

四、现有加油站基本情况…………………………6

五、存在的问题…………………………6

第三章 加油站需求预测………………………………………6

一、社会经济发展趋势预测分析………………………………7

二、道路发展规划…………………………………………7

三、机动车保有量和过境机动车发展趋势预测分析……………8

四、加油站销售量预测分析……………………………………8

五、加油站需求预测分析……………………………………8

第四章 加油站布局规划………………………………………8

一、规划总体目标…………………………………………………9

二、布局原则………………………………………………………9

三、加油站设置的基本指标标准…………………………10

四、布局方案…………………………………………………13

五、分年度实施计划和布点规划实施图………………………13

第五章　规划实施保证措施 …………………………………………15

第一章　概述

一、规划背景

“十三五”时期是八师石河子市破解难题、补齐短板最为关键时期，也是认真履行兵团职责使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展的重要时期。本规划是第八师落实“十三五“期间成品油零售体系发展的科学指南，科学调整编制和实施好“十三五”成品油零售体系规划,是促进八师石河子市成品油健康发展的行动纲领。

本次规划调整范围适应八师石河子市城市经济发展需要，侧重市区新规划和发展区域，同时满足园区发展需要。规划调整编制工作由八师商务局牵头，根据兵团商务局《新疆生产建设兵团成品油零售体系“十三五”发展规划（2016-2020）》，按照兵团第八师国民经济和社会发展规划相关要求，结合八师各行业规划，参考相关职能部门的“十三五”发展规划，依据兵团第八师成品油市场要求、城镇化建设、公路建设、汽车保有量和“十三五”后期的经济发展趋势等情况，为建立起与国民经济发展相适应、满足市场需求、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油销售服务网络体系，积极会同建设规划部门依据八师成品油市场的发展及社会需求，调整编制《新疆生产建设兵团第八师成品油零售体系“十三五”发展规划调整（2018-2020）》。

二、规划依据

（一）《国家经济贸易委员会、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸贸易〔2003〕147号）

（二）商务部办公厅关于做好成品油分销体系“十二五”发展规划编制工作的通知》（商运函〔2015〕532号）

（三）《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号）

（四）《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）；

（五）《城市道路规划设计规范》（GB50220-95）；

（六）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）2002年版；

（七）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006 建筑设计防火规范2006版GB50016-2006）；

（八）《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版；

（九）《自治区成品油经营许可暂行办法》

（十）《兵团成品油市场管理办法》（兵商务字[2018]72号）。

（十一）《新疆生产建设兵团成品油零售体系“十三五”发展规划（2016-2020年）》

（十二）新疆生产建设兵团第八师城市总体规划

三、规划指导思想与原则

以科学发展观为指导，以加快转变石油流通行业发展方式为主线，以保障成品油市场稳定供应为目的，通过规划的编制和实施，加强对成品油零售经营企业发展的宏观调控和管理。合理调整优化布局，消除辐射中的盲点、弱点，逐步建立起适应国民经济和社会发展、满足至2020年师市成品油消费、流通和储备的需要，布局及流向科学合理、竞争有序、功能完善、物流快捷、覆盖成本低、资源保障有力的现代化成品油、燃料油仓储服务网络体系。

（一）稳定发展原则——满足成品油市场需求，确保市场稳定需要。

（二）合理布局原则——按照“严控增量、合理布点、调整优化”的要求，依据加油站的数量、库容、服务范围等合理规划，总量控制，确定合理的辐射半径。

（三）规范改造原则——处理好不符合规划要求的加油站迁址重建，老站实施关闭，以及新加油站建设之间的关系，可对一些路段加油站较为密集的、不符合消防安全和规划要求的加油站实施迁建，搬迁到新规划布局中来，从而使资源更好利用，使整体规划布局更为科学合理。

（四）安全环保原则——符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）等相关的安全、环保规范要求。

（五）科学前瞻原则——深入分析“十三五”期间宏观经济形势和社会发展方向，充分考虑经济结构调整、成品油价格波动、替代能源发展等影响因素，对成品油市场供求趋势进行科学前期和合理预测。

（六）油非互动——加油站油品和非油业务相互促进，把加油站打造成一个综合服务平台，实现油和非油的双赢目标。

（七）信息管理——借助现代的IT手段，先进的科学技术和石油零售业务相结合，打造一个高效率的经营管理平台。

四、规划范围与期限

（一）师市辖区内所有的城区、国道、省道、乡道、专用公路等两侧和其它加油站点。规划到2020年，师市加油站总数将由47座增至55座。

(二)规划期限：2016年—2020年。

五、主要结论

（一）加油站的总量控制保证平均单站加油量不低于目前平均水平，满足在规划期内社会经济和道路交通发展对加油站的需求。

（二）对现状加油站点适当调整，以提高零售体系运营效率，同时做到合法经营、安全生产。

（三）结合城乡发展规划，确定新增加油站数量和位置，确保合理的、符合实际的服务半径。通过实施规划，满足师市各项事业和群众的生活需求。

（四）师市到2020年规划新增加油站8座（其中2019年调增新建站3座），改扩建加油站3座、迁建加油站1座。

第二章　加油站现状分析与评价

一、社会经济发展现状

“十三五”时期，在自治区、兵团、师市党委和市人民政府的正确领导下，师市上下开拓创新、锐意进取、凝心聚力、排难而进，转方式、破难题，全力推进科学跨越发展，推动师市综合实力提升，社会更加稳定，人民安居乐业，各项事业蓬勃发展。2018年，师市预计实现生产总值540亿元，增长6%，十三五时期（2015年-2018年）年均增长9%。 “十三五”期间，师市生产总值预计年均增长10%，2020年达到680亿元；全社会固定资产投资五年累计投资2500亿元；石河子市公共财政预算收入年均增长10%以上；进出口总额年均增速保持在8%；社会消费品零售总额年均增长12%以上。新型城镇化全面推进。强化区域中心城市地位，带动区域整体发展。有序推动农业人口向中心城市、团场中心等城镇转移，力争人口城镇化率达到87%以上；加快推进师域内城镇化进程，争取兵团建制镇设置；“老区做精、新区做新”，城镇化布局和形态更加优化；城镇人居环境更加完善；户籍管理、社会保障、住房保障、社会服务等方面体制机制改革进一步实现突破。经济结构进一步优化。三次产业结构更趋合理，工业基本完成转型升级；农业现代化水平明显提高，农业基础作用进一步增强；服务业加快发展，生产性服务业占服务业增加值比重达到40%。三次产业增加值结构调整到13：41：46，基本形成以“一产为基础，二产为主导、三产为引领”的三次产业协调发展的新格局。改革开放不断深化。重点领域和关键环节改革取得明显进展，市场配置资源能力进一步增强，政府职能进一步转变；师团公共服务和社会管理职能不断增强，农业基本经营制度进一步完善，国有资产运营监督管理体制基本确立；对内对外开放不断拓展，经济外向度水平明显提升。

二、机动车保有量和过境机动车数量

2018年末，师市民用车保有量预计为157567辆，其中汽车118666辆，摩托车22042辆，拖拉机14508辆，挂车2289辆，其他车型62辆。

三、现有高速公路、国道、省道、县乡公路里程

2018年末，师市域内公路总里程预计为4166公里，其中国道232公里，省道1201公里，县道386公里，乡道924公里，专用公路128公里，村道1297公里。

四、现有加油站基本情况

“2011年—2018年”期间，师市成品油消费量由2011年的12.7万吨增加到2018年的18.1万吨，年均增长率为6.7%；加油站由2011年的42座增加到2018年的47座（其中兵团所属加油站29座，自治区所属加油站18座）。

五、存在的问题
　  当前，师市加油站建设发展中存在三方面问题：一是布局相对集中。由于历史原因，市区加油站在原312国道（S115线）布局密度偏大，现在沿线已有5座加油站。因此在“十三五”规划中在此沿线应严格控制；二是南山新区及部分边远团场用油需求日益增强，但规划用地手续办理较慢，一定程度上影响加油站规划建设；三是新规划发展区域加油站布局不足，在一定程度无法满足过往车辆和附近居民用油需求。

第三章　加油站需求预测

一、社会经济发展趋势预测分析

“十三五”期间，师市生产总值年均增长10%，2020年达到680亿元；全社会固定资产投资五年累计投资2500亿元；石河子市公共财政预算收入年均增长10%以上；进出口总额年均增速保持在8%；社会消费品零售总额年均增长12%以上。

“十三五”时期，八师石河子市明确提出了以“现代产业强师、科教文化名城、兵团融合典范、生态智慧家园、幸福平安石城”为定位建设区域性中心城市，着力建设“科技教育中心、医疗服务中心、军垦文化中心、交通枢纽中心、商贸物流中心、现代金融中心”六大中心，打造“共和国军垦第一城”的目标要求。

“十三五”时期是八师石河子市破解难题、补齐短板最为紧要的时期，也是在兵团率先全面建成小康社会的决胜阶段。师市成品油零售体系发展面临的形势主要有：一是经济快速发展，对成品油的需求将保持强劲；二是经济社会发展水平的提高，要求加油站建设特别是硬件建设上档升级；三是投资主体多元化，外资可能进入师市加油站建设领域。

二、道路发展规划

提高公路路网通达深度和公路等级，完善综合运输通道和兵团干线公路网，推进以师市为中心的放射状公路网建设，充分发挥综合交通运输网络对师市经济社会发展的支撑作用。借助G30扩建，建设双拥路、西外环路及143团（乌兰乌苏）互通式立交。将天山路贯通提升工程作为2019年道路建设“一号工程”，尽快形成城市东西方向快速路。畅通南北，建成上跨G30高速公路3座立交桥，打通东四路、新建西四路、改造南子午路并与南区连接。完成北四路、东四路、东五路、东环路高标准改造。打通与克榆高速公路、石莫线、老六线等“三横两纵”垦区干线公路网络联系。加强主城区与团镇交通干线的连接，提高垦区间公路技术等级和通行能力。

三、机动车保有量和过境机动车发展趋势预测分析

2018年末，师市民用车保有量预计为157567辆，其中汽车118666辆，摩托车22042辆，拖拉机14508辆，挂车2289辆，其他车型62辆。预计至2020年，师市民用车保有量将达到161000辆，其中汽车121000辆。

四、加油站销售量预测分析

“2011年—2018年”期间，师市成品油消费量由2011年的12.7万吨增加到2018年的18.1万吨，年均增长率为6.7%，预计至2020年师市成品油销售量将达到20.5万吨。

五、加油站需求预测分析

根据“十三五规划”目标，规划到2020年加油站达到55座，迁建1座，改扩建3座，新建8座（其中2019年调整新建站3座），目前已改扩建2座，开工新建2座。

第四章　加油站布局规划
　　一、规划总体目标
　  在充分考虑师市社会经济发展态势、城乡统筹、总体规划等因素，科学预测，合理选址，规范管理，促进加油站向规范化、科学化和法制化发展，形成与需求市场相对应的现代化高效加油站服务体系。

二、布局原则

（一）协调统筹，均衡分布原则。坚持与城市的总体发展思路相协调，避免对城市交通、景观造成负面影响。根据城区、团场、乡镇以及交通设施规划建设情况均衡设置加油站，发挥单个油站最大服务效应，不造成资源的过剩和浪费。

（二）强外补内原则。根据加油站需求预测、按照总量控制原则，强化中心城区外围的地区（团场、乡镇）加油站布局；并根据中心城区内部开发建设需要和加油站的注销数量，适当增补加油站网点布局。

（三）安全环保原则。一是加油站布局应根据国家规范满足加油站的安全间距、服务半径、建设规模、油站等级等；二是加油站建设注重环保安全，加油站选址应充分考虑对周围环境的影响，应加强环境监控；三是加油站布局应注重防雷、防静电措施建设。对现有不符合消防安全、环保要求的加油站原地规范改造或迁建或关闭处理，使新规划布局更为合理。

（四）前瞻性和延续性原则。在现有加油站的基础上，科学预测成品油销售总量及成品油零售企业需求趋势，制定出具备前瞻性的加油站布点规划。原“十二五”规划中未使用的规划加油站，经认真分析和研究后，符合要求的应予以保留。

三、加油站设置的基本指标标准
　　（一）城区加油站的服务半径不小于0.9公里，即与周边最近加油站的车行距离不得低于1.8公里。布局类型为城区加油站的，若所在道路与国省道、县乡道（含村道，下同）交叉，与国省道、县乡道已有最近加油站的车行距离不得低于1.8公里。

（二）国道、省道加油站每百公里不超过6对（12座），即在总量符合要求的基础上，与相邻加油站车行距离原则上不低于8公里，在道路设置隔离带的情况下，可根据车流量酌情设置对站；国省道穿越城区的路段可参照城区加油站设置原则；布点类型为国省道加油站的，若所在道路与城区道路交叉，与城区已有最近加油站的车行距离不得低于1.8公里，若所在道路与县乡道交叉，与县乡道已有最近加油站的车行距离不得低于8公里。

（三）县乡道公路沿线原则上百公里不超过10座，即在总量符合要求的基础上，与相邻加油站车行距离原则上不低于10公里。

（四）高速公路沿线加油站原则上百公里不超过2对。

表4-1加油站等级划分

| 级别 | 油罐容量/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容量 | 单罐容量 |
| 一级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三级 | V≤90 | ≤50 |
| 注：V为油罐总容积；柴油油罐容积可折半计入油罐总容积。 |  |  |

表4-2 加油与LPG加气合建站的等级划分

| 合建站等级 | LPG储罐总容积（m³） | LPG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m³） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | V≤45 | 120＜V≤180 |
| 二级 | V≤30 | 60＜V≤120 |
| 三级 | V≤20 | V≤60 |
| 注：1、 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 2 、当油罐总容积大于90m³时，油罐单罐容积不应大于50m³；当油罐总容积小于或等于90m³时，汽油罐单罐容积不应大于30m³，柴油罐单罐容积不应大于50m³。 3 、LPG储罐单罐容积不应大于30m³。 |  |  |

表4-3 加油与CNG加气合建站的等级划分

| 级别 | 油品储罐总容积（m3） | 常规CNG加气站储气设施总容积（m3） | 加气子站储气设施（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 90＜V≤120 | V≤24 | 固定储气设施总容积≤12（18），可停放1辆车载储气瓶组拖车；当无固定储气设施时，可停放2辆车载储气瓶组拖车 |
| 二级 | V≤90 |  |  |
| 三级 | V≤60 | V≤12 | 固定储气设施总容积≤9（18），可停放1辆车载储气瓶组拖车 |
| 注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。2、 当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。3、表中括号内数字为CNG储气设施采用储气井的总容积。 |  |  |  |

表4-4加油与LNG加气、L-CNG加气、LNG/L-CNG

加气合建站的等级划分

| 合建站等级 | LNG储罐总容积（m3） | LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m3） | CNG储气设施总容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | V≤120 | 150＜V≤210 | ≤12 |
|  | V≤90 | 150＜V≤180 | ≤24 |
| 二级 | V≤60 | 90＜V≤150 | ≤9 |
|  | V≤30 | 90＜V≤120 | ≤24 |
| 三级 | V≤60 | ≤90 | ≤9 |
|  | V≤30 | ≤90 | ≤24 |
| 注：1 、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 2 、当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50 m3。 3 、LNG储罐的单罐容积不应大于60 m3。 |  |  |  |

四、布局方案
　　八师现有加油站47座，规划到2020年，改扩建加油站3座，新建加油站8座，迁建加油站1座，加油站达到55座。

五、分年度实施计划和布点规划实施图

表4-5八师石河子市“十三五”成品油零售体系规划调整后布局方案

（2016年—2020年）

| 序号 | 加油站名称 | 建设地点 | 建设性质 | 等级 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147团金马加油站 | 石河子市莫索湾镇 | 迁建 | 二级 | 2019-2020 |
| 2 | 兵团石油有限公司第八师石河子市分公司紫泥泉加油站 | 石河子市151团 | 改扩建 | 三级 | 2019-2020 |
| 3 | 中国石油新疆石河子销售分公司红旗农场加油站 | 石河子市钟家庄镇 | 改扩建 | 二级 | 2019 |
| 4 | 132团红光加油站 | 石河子市红光镇 | 改扩建 | 三级 | 2018 |
| 5 | 高新区加油站 | 石河子市高新区 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |
| 6 | 高新区青年加油加气站 | 石河子市高新区 | 新建 | 三级 | 2019 |
| 7 | 高新区加油站 | 石河子市高新区 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |
| 8 | 石总场北泉镇加油站 | 石总场 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |
| 9 | 开发区天山路加油站 | 东七路和天山路交汇处 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |
| 10 | 石河子市诚通物流加油站 | 开发区经七路以东、纬九路以南 | 新建 | 二级 | 2019 |
| 11 | 石河子天源燃气公司城西加油站 | 石河子镇五宫村(现天富天源燃气城西LNG加气站) | LNG加气站原址新建加油站 | 二级 | 2019-2020 |
| 12 | 石河子西一路加油站 | 石河子市西一路、南二路和南三路之间 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |

备注:序号10-12所列加油站为“十三五”中期调整新增加油站，其余无变化。

八师石河子市“十三五”成品油零售体系中期调整站点

| 序号 | 加油站名称 | 建设地点 | 建设性质 | 等级 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石河子市诚通物流加油站 | 开发区经七路以东、纬九路以南 | 新建 | 二级 | 2019 |
| 2 | 石河子天源燃气公司城西加油站 | 石河子镇五宫村(现天富天源燃气城西LNG加气站) | LNG加气站原址新建加油站 | 二级 | 2019-2020 |
| 3 | 石河子西一路加油站 | 石河子市西一路、南二路和南三路之间 | 新建 | 二级 | 2019-2020 |

第五章　规划实施保证措施

一、加大规划实施力度

本规划关系到城市建设、道路交通发展、人民群众生活，对促进师市经济社会又好又快、更好更快发展具有重大意义。

应明确公共加油站规划是城市规划的一个组成部分，公共加油站规划应在城市总体规划、分区规划和详细规划中都应包含或体现公共加油站的规划内容。各有关部门应积极推动成品油市场建设，及时研究解决成品油流通中的重大问题，切实保障规划的实施。

二、建立完善规划实施的协调机制

本规划是依法行政、整顿和规范师市成品油市场的重要依据，需要多部门协调，共同推进实施。师市商务局应加强对全市成品油管理工作的统筹协调，强化与国土、规划、交通、消防、建设、安监、环保等相关部门的配合，特别是要进一步落实加油站土地供应计划以及土地招、拍、挂等工作，确保规划顺利实施。

加油站建设严格执行公示制度，做到批前公示、批后公开，充分尊重民众意见。为节约用地，规划建议在有需要建设加气站的区域，宜采用与加油站合建模式。道路建设与改造等其他建设项目开始前，应进一步与本规划相衔接。

三、严格市场准入和审批手续

各有关部门及申请从事成品油零售经营资格的企业，应认真贯彻落实商务部《成品油市场管理办法》、《新疆维吾尔自治区成品油经营许可暂行办法》、《兵团成品油市场管理暂行办法》，严格按照有关程序审查申请成品油经营企业的资格和条件，保障新建加油站符合规划要求。积极支持具有稳定油源和相应规模的经营企业进入成品油行业，切实保障成品油市场供应。要严把项目审批关，杜绝争指标不建设、争指标慢建设、争指标乱建设的情况，加强对已批项目的跟踪监督，督促企业加快落实建设资金，按照规范、标准完成相关项目建设，推动师市成品油市场建设步伐。

四、规范成品油行业经营行为

师市商务局应加强部门监管和企业自律，一是要针对布局不合理的加油站进行优化整合，对已经审批多年仍未开工建设，开工建设多年仍未投入使用的加油站进行清理；二是要严厉查处违法、违规建设和经营的加油站行为，对无证经营、违规建设的加油站要坚决依法予以取缔，加强新建、迁建和改扩建加油站项目的审批管理和建设管理，保证安全建设，安全经营；三是要进一步完善成品油管理信息系统建设，充分发挥信息系统的功能和作用，强化市场运行监控，做好市场供应保障。中石油、兵石油、中石化三大成品油经营企业要发挥带头作用，积极参与市场规范和整治工作。商务、安监、消防、质监、环保等部门要各司其责，加强联系，加强管理，加大执法力度，加大监督管理力度，打击各种违法违规经营活动。

五、保证规划的严肃性和可操作性

本规划经兵团商务局批准后，由师市商务局组织实施。本规划在实施过程中，任何单位和个人未经法定程序无权变更。师市商务局可根据师市城市经济和社会发展需要，按照相关法定程序，以书面形式报审批部门批准后对规划进行优化调整。